|  | 哈尔滨工业大学（深圳）毕业论文（设计）任务书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 姓 名 |  |  |  |  |  |  | 常伯符 |  |  |  |  |  |  | 学 号 |  |  |  |  |  |  | 220320221 |  |  |  |  |  |  |
|  | 专 业 |  |  |  |  |  |  | 自动化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 任务起至日期 |  |  |  |  |  |  | 2025年9月至2026年6月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 论文（设计）题目 |  |  |  |  |  |  | 基于 CM32M433R 的 RISC-V 轻量级安全防护系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 立题的目的和意义： 全球物联网（IoT）设备规模已达416亿台，但轻量级设备由于资源约束成为安全短板，安全威胁日益严峻。RISC-V架构因其开源性、模块化、低成本成为IoT设备的主流选择之一，但其安全生态仍在发展，针对中低端MCU的安全研究和实践指导相对缺乏。 本项目基于国产芯片CM32M433R，聚焦四大安全问题，从硬件和软件两个角度出发设计防护措施，可以提供针对中低端MCU的实证安全数据，产出可复用的安全模块代码、量化对比数据和实践指南，促进自主可控物联网安全生态的发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术指标与主要内容： 主要内容： - AES-128加密：硬件：配置相关寄存器为CBC模式；软件：移植tiny-AES-c库实现算法 - 权限隔离：硬件：配置PMP规则将敏感寄存器区设为M模式只读；软件：基于FreeRTOS的任务栈隔离 - 固件篡改防护：硬件：OTP存储SHA-256基准值，使能ECC校验；软件：Bootloader分块校验 - 侧信道防护：硬件：TRNG生成随机掩码，AES输入数据异或掩码；软件：伪随机数掩码，指令流水优化 - 接口防护：硬件：GPIO锁定SPI引脚，PMP拦截非法访问；软件：SPI访问白名单，监控异常通信 技术指标： - AES-128加密速率：硬件：≥110KB/s；软件：10-15KB/s - PMP权限拦截率、固件篡改拦截率：硬件：≥99%；软件：≥85% - 侧信道功耗波动（若实验室测量条件允许）：硬件：≤35mV；软件：60-80mV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 进度安排： （1）2025年9月至2025年10月：熟悉开发板，准备开题报告 （2）2025年10月至2026年1月：针对四大安全问题开发硬件和软件的保护措施 （3）2026年1月至2026年5月：中期报告，论文写作，结题答辩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 同组设计者及分工： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指导教师签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 专业毕业论文（设计）工作小组意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组长签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |